附件3

房屋建筑和市政设施工程复工自查表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 一、人员到岗情况 |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位 | 项目经理 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |
|  | 安管负责人 |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |
|  | 特种设备作业人员 |  |  |  |
| 监理单位 | 总监 |  |  |  |
| 岗前教育情况 |  |  |  |  |
| 二、现场检查情况（对照标准：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和建筑工地疫情防控规定等） |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 问题及整改情况 |
| 一、安全生产责任制、人员在岗履职等情况 | 1.建设、施工、监理单位安全生产责任制制定和落实情况； 2.项目部建设、施工、监理单位人员任命配备文件和到岗情况，实名制考勤情况； 3.施工单位从业人员“三级教育”、现场特种作业人员持证上岗情况； 4.施工单位项目负责人、专职安全管理人员安全生产考核合格证书持有情况； 5.施工单位施工组织设计和专项施工方案的编制和实施情况； 6.监理规划和实施细则是否有安全内容； 7.施工单位定期安全会议记录，日常检查记录；监理单位定期安全会议记录、安全日志、旁站记录； 8.监理单位对施工组织设计和专项施工方案的签批情况。 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 问题及整改情况 |  |
| 二、文明施工情况 | 1.施工现场四周封闭情况； 2.进出口大门头和“七牌一图”的设置； 3.现场安全警示标志、材料堆放、物料仓库的设置是否符合要求； 4.生活区、办公区及临时设施设置情况； 5.扬尘治理、现场消防措施落实情况。 |  |  |  |
| 三、脚手架搭设 | 1.脚手架基础硬化、排水沟设置； 2.连墙点、剪刀撑、扫地杆的设置； 3.悬挑部位和作业层脚手板的设置； 4.卸料平台搭设使用情况； 5.脚手架搭设验收记录情况。 |  |  |  |
| 四、临时用电 | 1.是否采用“三相五线制”、“三级配电两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”； 2.配电线路是否存在乱拉乱接现象； 3.电缆线是否采取安全保护措施。 |  |  |  |
| 五、起重设备（塔吊、施工升降机） | 1.起重机械安装拆卸专项方案编审情况； 2.塔吊基础砼强度、预埋件、附墙件、自由高度、限位、保险设置情况； 3.施工电梯防坠器、超载限位器、门电联锁、停层联锁等安全装置及专用开关箱设置情况； 4.吊篮悬挑机构配重与固定；接零和避雷措施；钢丝绳与安全绳数量、磨损情况；超载限位器、安全锁设置情况； 5.物料提升机刚性拉结、自由高度，层间停靠、防坠器、门电联锁等安全装置情况； 6.地面进料口防护棚设置情况； 7.起重设备检测情况。 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 问题及整改情况 |  |
| 六、基坑工程 | 1.深度超过5米基坑是否进行专家论证； 2.基坑周围是否设置防护栏杆、降水井口是否设置盖板和围栏； 3.是否有降排水措施、是否设置排水沟、集水井； 4.基坑内是否设置上下人行梯道； 5.是否编制应急预案。 |  |  |  |
| 七、模板支撑 | 1.模板支撑系统搭设方案和验收记录； 2.垫板、扫地杆、纵横水平拉杆、剪刀撑的设置。 |  |  |  |
| 八、高处作业 | 1.安全网安全帽安全带使用情况； 2.人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口防护情况。 3.攀登、悬空作业防护以及移动式平台使用情况。 |  |  |  |