附件

预防高处坠落专项检查表

工程名称：

| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 安全管理 | 是否编制预防高处坠落安全技术措施或安全专项施工方案； 是否制定事故应急救援预案； 是否对作业人员进行安全技术交底、安全技能教育； 作业人员是否持证上岗。 |  |  |  |
| 3 | 安全防护 | 是否在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识； 作业人员是否按规定佩戴安全帽、系挂安全带； 外脚手架架体外侧是否采用密目式安全网封闭。 |  |  |  |
| 4 | 临边洞口防护 | 预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿是否采取安全防护措施，是否随意拆除。 |  |  |  |
| 5 | 通道口 防护 | 防护棚或防护是否严密、牢固； 防护棚两侧是否进行封闭，防护棚宽度是否小于通道口宽度，防护棚长度是否符合要求； 建筑物高度超24m，防护棚顶是否采用双层防护。 |  |  |  |
| 6 | 高处作业 | 操作人员是否设置安全防护措施； 是否无防护措施进行多层垂直作业； 作业处是否设置防护栏杆或其他可靠的安全设施； 是否在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行； 移动式操作平台、吊篮作业是否满足安全要求。 |  |  |  |
| 7 | 悬挑式平台 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在主体结构上，且连接是否可靠； 是否按要求设置固定的临边防护； 悬挑式操作平台台面或平台与建筑结构之间铺板是否严密。 |  |  |  |
| 8 | 其他 | 是否对各类高处作业安全防护设施开展验收工作； 是否在遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时停止高处作业； 是否存在其他违反安全要求的问题。 |  |  |  |
| 施工单位签字 |  |  | 监理单位签字 |  | 建设单位签字 |

检查人员签字：                                                检查时间：      年  月  日