# 安庆市某保障性住房建设项目

# 典型工程造价指标

## 编制说明

一、本建设项目总建筑面积211838.23㎡，包含1#配套公建、2#配套公建、3#商业、4#~12#住宅楼、13#配套用房、14#~17#住宅楼、1#、2#、3#配电房、南门房、北门房、地下车库（含人防）、室外附属（含道路、排水、景观、绿化、亮化、智能化、室外安装等）。其中地下车库建筑面积为46129.99㎡；1#配套公建地上3层，建筑面积为3917.76㎡；2#配套公建地上3层，建筑面积为3309.99㎡；3#商业(含物业用房)地上6层，建筑面积为5687.08㎡；4#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；5#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；6#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；7#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；8#综合楼地上11层，建筑面积为15297.74㎡；9#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；10#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；11#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；12#住宅楼地上18层，建筑面积为6744.78㎡；13#配套用房地上4层，建筑面积为2521.85㎡；14#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；15#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；16#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；17#住宅楼地上18层，建筑面积为6744.78㎡；1#配电房地上1层，建筑面积为240.00㎡；2#配电房地上1层，建筑面积为160.00㎡；3#配电房地上1层，建筑面积为160.00㎡。

二、基础配套设施建设内容包括：道路、排水、景观、绿化、亮化、智能化、室外安装。

三、因“4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、14#、15#、16#、17#住宅楼”结构类型、工程内容相同，故选取“9#住宅楼”进行指标分析；1#配套公建、2#配套公建类型相似，选取“1#配套公建”进行指标分析；1#、2#、3#配电房类型相似，选取“1#配电房”进行指标分析。

- 本期技术支持：安徽宜信项目管理有限公司、安庆诚信工程咨询有限责任公司

附件1

## 建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  |  | 安庆市某保障性住房建设项目 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |  |  | （安徽 ）省（ 安庆）市（经开）区（县） |  |
| 3 | 资金来源 |  |  |  | 国有资金 非国有资金 |  |
| 4 | 造价类型 |  |  |  | 概算价 最高投标限价 合同价 结算价 |  |
| 5 | 计价方式 |  |  |  | 清单计价 定额计价 其他 |  |
| 6 | 建造方式 |  |  |  | 现浇建筑 装配式建筑 |  |
| 7 | 价格信息采用时间 |  |  |  | 2024年 2 月 |  |
| 二 | 面积信息及数据参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地面积（m2） |  |  |  | 66000.08 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（m2） |  |  | 211838.23 |  |
|  |  | 其中 | 地上建筑面积（m2） |  | 161719.98 |  |
|  |  |  | 地下建筑面积（m2） |  | 50118.25 |  |
| 3 | 计容总建筑面积（m2） |  |  |  | 163965.60 |  |
| 4 | 总容积率 |  |  |  | 2.49 |  |
| 5 | 建筑密度（%） |  |  |  | 21.12 |  |
| 6 | 绿化率（%） |  |  |  | 35.26 |  |
| 7 | 总住宅户数（户） |  |  |  | 1056 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数（个） |  |  | 1655 |  |
|  |  | 其中 | 地上车位数（个） |  | 236 |  |
|  |  |  | 地下车位数（个） |  | 1419 |  |
|  |  |  | 充电桩（个） |  | 195 |  |
| 三 | 建设项目范围 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 单体栋数 | 建筑面积（m2） | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 住宅 |  |  | 13 | 149368.8 |  |
| 2 | 配套商业用房 |  |  | 4 | 15436.68 |  |
| 3 | 门卫/值班室 |  |  | 2 | 342.76 |  |
| 4 | 配电房 |  |  | 3 | 560.00 |  |
| 5 | 垃圾站 |  |  |  |  |  |
| 6 | 幼儿园/小学 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他配套工程 |  |  |  |  |  |

附件2

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 9#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 14508.83 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 14508.83 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 670.88 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 104 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 77.15 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 26 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 26 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（地下室（含人防））

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 单项工程名称 | 地下室 |  |
| 2 | 地下建筑面积（m2） | 46129.99 | 保留小数点后两位小数 |
| 3 | 其中人防面积（m2） | 11343.51 |  |
| 4 | 地下层数（层） | 地下1层 | 保留整数 |
| 5 | 地下层高（m） | 3.9m~4.1m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 机动车位数（个） | 1655 |  |
| 7 | 抗震设防烈度 | ☐ 6度 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 三级 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 人防等级 | 常 6 级 核 6 级 |  |
| 10 | 结构类型 | ☐ 框架结构 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 11 | 绿建等级 | 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（配套商业用房）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 门卫/值班室 配电房 垃圾站 幼儿园/小学 配套商业用房 其他配套工程 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 1#配套公建 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 3917.76 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 3917.76 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 11.20 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 3 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 3 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |

## 单项工程特征描述表（配电房）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 门卫/值班室 配电房 垃圾站 幼儿园/小学 配套商业用房 其他配套工程 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 1#配电房 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 240 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 240 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 5.00 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 1 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 1 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |

## 单项工程特征描述表（室外总体工程）

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 总建筑面积（m2） | 211838.23 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积（m2） | 57069.68 |  |
| 3 | 室外工程范围 | 室外道路工程 室外排水工程 室外景观工程 室外绿化工程 室外安装工程 | 多项选择 |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 （万元） | 建筑面积 （m2） | 单位造价指标 （元/m2） | 造价占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配套公建 | 560.13 | 3917.76 | 1429.72 | 1.00 |
| 2 | 2#配套公建 | 472.10 | 3309.99 | 1426.29 | 0.84 |
| 3 | 3#商业(含物业用房) | 746.05 | 5687.08 | 1311.84 | 1.33 |
| 4 | 4#楼住宅楼 | 3152.54 | 14508.83 | 2172.84 | 5.61 |
| 5 | 5#楼住宅楼 | 3147.09 | 14508.83 | 2169.09 | 5.60 |
| 6 | 6#楼住宅楼 | 3147.35 | 14508.83 | 2169.27 | 5.60 |
| 7 | 7#楼住宅楼 | 1913.26 | 8382.13 | 2282.54 | 3.41 |
| 8 | 8#楼综合楼 | 3100.03 | 15297.74 | 2026.46 | 5.52 |
| 9 | 9#楼住宅楼 | 3160.51 | 14508.83 | 2178.33 | 5.63 |
| 10 | 10#楼住宅楼 | 3178.68 | 14508.83 | 2190.86 | 5.66 |
| 11 | 11#楼住宅楼 | 3163.31 | 14508.83 | 2180.27 | 5.63 |
| 12 | 12#楼住宅楼 | 1620.41 | 6744.78 | 2402.47 | 2.89 |
| 13 | 13#配套用房 | 498.45 | 2521.85 | 1976.53 | 0.89 |
| 14 | 14#楼住宅楼 | 1918.70 | 8382.13 | 2289.04 | 3.42 |
| 15 | 15#楼住宅楼 | 1916.97 | 8382.13 | 2286.98 | 3.41 |
| 16 | 16#楼住宅楼 | 1920.79 | 8382.13 | 2291.53 | 3.42 |
| 17 | 17#楼住宅楼 | 1616.80 | 6744.78 | 2397.12 | 2.88 |
| 18 | 地下室（含人防） | 16435.34 | 46129.99 | 3562.83 | 29.26 |
| 19 | 1#配电房(含开闭所) | 45.53 | 240.00 | 1897.10 | 0.08 |
| 20 | 2#配电房 | 34.69 | 160.00 | 2168.34 | 0.06 |
| 21 | 3#配电房 | 34.11 | 160.00 | 2131.77 | 0.06 |
| 22 | 南门房 | 47.31 | 147.76 | 3202.08 | 0.08 |
| 23 | 北门房(含消控室) | 102.57 | 195.00 | 5260.18 | 0.18 |
| 24 | 室外总体工程 | 2771.17 | 211838.23 | 130.82 | 4.93 |
| 25 | 大型土石方工程 | 992.46 | 46129.99 | 215.14 | 1.77 |
| 26 | 基坑支护 | 466.34 | 46129.99 | 101.09 | 0.83 |
| 合计 |  | 56162.72 |  |  | 100 |

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

附件4

## 9#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 43823.07 | 3.02 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 5953.76 | 0.41 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 1832.36 | 0.13 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 680.51 | 0.05 |  |
| 5 | 砌块 | m3 | 1325.06 | 0.09 |  |
| 6 | 门 | m2 | 1437.3 | 0.10 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 3423.55 | 0.24 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 1876.25 | 0.13 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 109626.15 | 7.56 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 75869.34 | 5.23 |  |
| 11 | 块料面层 | m2 | 1499.59 | 0.10 |  |
| 12 | 石材 | m2 | 94.06 | 0.01 |  |
| 13 | 复合木模板 | m2 | 12058.33 | 0.83 |  |
| 14 | 配电箱（柜） | 台 | 118 | 0.01 |  |
| 15 | 照明灯具 | 个 | 2011 | 0.14 |  |
| 16 | 开关插座 | 个 | 2240 | 0.15 |  |
| 17 | 电线、电缆 | m | 94659.69 | 6.52 |  |
| 18 | 给排水塑料管 | m | 16564.23 | 1.14 |  |
| 19 | 消火栓 | 套 | 107.00 | 0.01 |  |
| 20 | 载重汽车 | 台班 | 107.17 | 0.01 |  |
| 21 | 塔式起重机 | 台班 | 333.12 | 0.02 |  |
| 22 | 汽车式起重机 | 台班 | 46.83 | 0.003 |  |
| 23 | 施工电梯 | 台班 | 409.87 | 0.03 |  |
| 24 | 卷扬机 | 台班 | 186.98 | 0.01 |  |

## 地下室工程（含人防） 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 130928.51 | 2.84 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 67330.76 | 1.46 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 7201.91 | 0.16 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 6879.23 | 0.15 |  |
| 5 | 砌块 | m3 | 1614.87 | 0.04 |  |
| 6 | 门 | m2 | 1397.02 | 0.03 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 60.66 | 0.001 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 132139.38 | 2.86 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 175245.24 | 3.80 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 29590.35 | 0.64 |  |
| 11 | 块料面层 | m2 | 4686.03 | 0.10 |  |
| 12 | 复合木模板 | m2 | 23575.93 | 0.51 |  |
| 13 | 配电箱（柜） | 台 | 260 | 0.01 |  |
| 14 | 照明灯具 | 个 | 3421 | 0.07 |  |
| 15 | 开关插座 | 个 | 191 | 0.004 |  |
| 16 | 桥架 | m | 5600.91 | 0.12 |  |
| 17 | 电线、电缆 | m | 254177.72 | 5.51 |  |
| 18 | 给排水金属管 | m | 574.39 | 0.01 |  |
| 19 | 消火栓 | 套 | 268.00 | 0.01 |  |
| 20 | 喷淋头 | 个 | 6114.00 | 0.13 |  |
| 21 | 风管 | m2 | 12045.9 | 0.26 |  |
| 22 | 载重汽车 | 台班 | 547.19 | 0.01 |  |
| 23 | 塔式起重机 | 台班 | 1656.25 | 0.04 |  |
| 24 | 汽车式起重机 | 台班 | 626.06 | 0.01 |  |
| 25 | 施工电梯 | 台班 | 6.5 | 0.0001 |  |
| 26 | 卷扬机 | 台班 | 1019.89 | 0.02 |  |

## 1#配套公建  单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 7693.46 | 1.96 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 1772.28 | 0.45 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 330.86 | 0.08 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 174.31 | 0.04 |  |
| 5 | 砌块 | m3 | 255.54 | 0.07 |  |
| 6 | 门 | m2 | 264.15 | 0.07 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 519.54 | 0.13 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 3595.9 | 0.92 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 9199.02 | 2.35 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 12440.20 | 3.18 |  |
| 11 | 复合木模板 | m2 | 2276.06 | 0.58 |  |
| 12 | 配电箱（柜） | 台 | 2 | 0.001 |  |
| 13 | 照明灯具 | 个 | 146 | 0.04 |  |
| 14 | 电线、电缆 | m | 1735.76 | 0.44 |  |
| 15 | 给排水塑料管 | m | 591.39 | 0.15 |  |
| 16 | 消火栓 | 套 | 18 | 0.005 |  |
| 17 | 载重汽车 | 台班 | 17.95 | 0.005 |  |
| 18 | 塔式起重机 | 台班 | 87.05 | 0.02 |  |
| 19 | 汽车式起重机 | 台班 | 9.06 | 0.002 |  |
| 20 | 卷扬机 | 台班 | 156.1 | 0.04 |  |

## 1#配电房单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 682.32 | 2.84 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 105.01 | 0.44 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 45.72 | 0.19 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 8.53 | 0.04 |  |
| 5 | 砌块 | m3 | 103.3 | 0.43 |  |
| 6 | 门 | m2 | 9.72 | 0.04 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 42.12 | 0.18 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 626.61 | 2.61 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 1472.84 | 6.14 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 1491.11 | 6.21 |  |
| 11 | 复合木模板 | m2 | 173.43 | 0.72 |  |
| 12 | 配电箱（柜） | 台 | 2 | 0.01 |  |
| 13 | 照明灯具 | 个 | 34 | 0.14 |  |
| 14 | 开关插座 | 个 | 16 | 0.07 |  |
| 15 | 电线、电缆 | m | 1363.54 | 5.68 |  |
| 16 | 给排水塑料管 | m | 26.2 | 0.11 |  |
| 17 | 载重汽车 | 台班 | 2.12 | 0.01 |  |
| 18 | 塔式起重机 | 台班 | 5.33 | 0.02 |  |
| 19 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.87 | 0.004 |  |
| 20 | 卷扬机 | 台班 | 7.65 | 0.03 |  |

## 室外工程主要工料机消耗指标表

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外道路、铺装工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 综合用工 | 工日 | 7380.82 | 0.035 | 按建筑总面积折算 |
| 1.2 | 混凝土 | m³ | 6928.28 | 0.033 |  |
| 1.3 | 沥青混凝土 | m³ | 907.12 | 0.004 |  |
| 1.4 | 级配碎石混合料 | m³ | 5340.96 | 0.025 |  |
| 1.5 | 荷兰砖 | m2 | 2324.78 | 0.011 |  |
| 1.6 | 植草砖 | m2 | 7411.51 | 0.035 |  |
| 1.7 | 石材 | m2 | 1886.29 | 0.009 |  |
| 1.8 | 侧石 | m | 9960.18 | 0.047 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合用工 | 工日 | 4123.74 | 0.019 | 按建筑总面积折算 |
| 2.2 | 有机增强增韧合金管 | m | 6370.88 | 0.03 |  |
| 2.3 | 井盖 | 套 | 317 | 0.001 |  |
| 3 | 室外绿化工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合工日 | 工日 | 5333.37 | 0.025 | 按建筑总面积折算 |
| 3.2 | 种植土 | m³ | 15072.6 | 0.071 |  |
| 3.3 | 乔木 | 株 | 683 | 0.003 |  |
| 3.4 | 灌木 | 株 | 198 | 0.001 | 按建筑总面积折算 |
| 3.5 | 色带 | m2 | 9253 | 0.044 |  |
| 3.6 | 草皮 | m2 | 11067 | 0.052 |  |
| 4 | 室外安装工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 综合工日 | 工日 | 2931.71 | 0.014 | 按建筑总面积折算 |
| 4.2 | 灯具 | 套 | 3660 | 0.017 |  |
| 4.3 | 线缆 | m | 27541.73 | 0.13 |  |
| 4.4 | 管道 | m | 22176.88 | 0.105 |  |
| 4.5 | 阀门 | 个 | 94 | 0.0004 |  |
| 4.6 | 配电箱 | 个 | 19 | 0.0001 |  |