望江县某公租房建设项目工程造价指标

编制说明

- 本建设项目位于望江县城区某安置区内，共有小高层住宅3栋。其中：1#楼为地上18层；2#楼为地上18层；3#楼为地上18层，局部9层，地下1层（含消防水池及消防水泵房）。总建筑面积为19536.93㎡，其中地下消防水池及消防水泵房建筑面积为417.98㎡；1#楼建筑面积为5758.17㎡；2#建筑面积为5758.17㎡；3#楼建筑面积为8020.59㎡。

- 本建设项目总用地面积12555.97㎡，项目总投资约5900万元，规划为3栋主楼，符合公租房建设的经济性和实用性需求。

本期技术支持：安徽恒华工程咨询有限公司

## 附件1

## 建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  |  | 望江县某公租房建设项目 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |  |  | （安徽）省（安庆）市（望江）县 |  |
| 3 | 资金来源 |  |  |  | 国有资金 非国有资金 |  |
| 4 | 造价类型 |  |  |  | 概算价 最高投标限价 合同价 结算价 |  |
| 5 | 计价方式 |  |  |  | 清单计价 定额计价 其他 |  |
| 6 | 建造方式 |  |  |  | 现浇建筑 装配式建筑 |  |
| 7 | 价格信息采用时间 |  |  |  | 2022 年 9 月 |  |
| 二 | 面积信息及数据参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地面积（m2） |  |  |  | 12555.97m2 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（m2） |  |  | 19536.93m2 |  |
|  |  | 其中 | 地上建筑面积（m2） |  | 19118.95m2 |  |
|  |  |  | 地下建筑面积（m2） |  | 417.98m2 |  |
| 3 | 计容总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 4 | 总容积率 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑密度（%） |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿化率（%） |  |  |  |  |  |
| 7 | 总住宅户数（户） |  |  |  | 360户 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数（个） |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 地上车位数（个） |  |  |  |
|  |  |  | 地下车位数（个） |  |  |  |
|  |  |  | 充电桩（个） |  |  |  |
| 三 | 建设项目范围 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 单体栋数 | 建筑面积（m2） | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 住宅 |  |  | 3 | 19536.93m2 |  |
| 2 | 配套商业用房 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门卫/值班室 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电房 |  |  |  |  |  |
| 5 | 垃圾站 |  |  |  |  |  |
| 6 | 幼儿园/小学 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他配套工程 |  |  |  |  |  |

附件2

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 望江县某公租房建设项目G-1#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 5758.17m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 5758.17m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 345.38m2 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 108户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.5m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 18层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 望江县某公租房建设项目G-2#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 5758.17m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 5758.17m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 345.38m2 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 108户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.5m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 18层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 望江县某公租房建设项目G-3#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 8020.59m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 7602.61m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 417.98m2 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 598.58m2 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 144户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.5m，局部26.4m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 18层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18层，局部9层 |  |
|  |  | 地下层数 | 1层 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 （万元） | 建筑面积 （m2） | 单位造价指标 （元/m2） | 造价占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-1#楼 | 1676.66 | 5758.17 | 2911.79 | 28.65% |
| 2 | G-2#楼 | 1661.31 | 5758.17 | 2885.14 | 28.38% |
| 3 | G-3#楼 | 2514.98 | 8020.59 | 3135.65 | 42.97% |
| 合计 |  | 5852.95 | 19536.93 |  | 100.00% |

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

## 附件4

## 单项工程主要工料机消耗指标表（G-1#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 19373.66 | 3.36 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 2605.52 | 0.45 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 723.39 | 0.13 |  |
| 4 | 型钢 | t | 2.716 | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t | 324.722 | 0.056 |  |
| 6 | 砌块 | m3 | 759.24 | 0.13 |  |
| 7 | 门 | m2 | 1719.88 | 0.3 |  |
| 8 | 窗 | m2 | 626.31 | 0.11 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 | 979.46 | 0.17 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg | 18727.32 | 3.25 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg | 40831.07 | 7.09 |  |
| 12 | 复合木模板 | m2 | 4677.48 | 0.81 |  |
| 13 | 配电箱（柜） | 台 | 121 | 0.02 |  |
| 14 | 照明灯具 | 个 | 1107 | 0.19 |  |
| 15 | 开关插座 | 个 | 1952 | 0.34 |  |
| 16 | 桥架 | m | 755.53 | 0.13 |  |
| 17 | 电线、电缆 | m | 65503.73 | 11.38 |  |
| 18 | 给排水金属管 | m | 166.91 | 0.03 |  |
| 19 | 给排水塑料管 | m | 10224.99 | 1.78 |  |
| 20 | 卫生洁具 | 套 | 324 | 0.06 |  |
| 21 | 消火栓 | 套 | 19 | 0.00 |  |
| 22 | 载重汽车 | 台班 | 64.46 | 0.01 |  |
| 23 | 静力压桩机 | 台班 | 10.99 | 0.00 |  |
| 24 | 履带式起重机 | 台班 | 6.53 | 0.00 |  |
| 25 | 塔式起重机 | 台班 | 125.17 | 0.02 |  |
| 26 | 汽车式起重机 | 台班 | 47.33 | 0.01 |  |
| 27 | 施工电梯 | 台班 | 153.84 | 0.03 |  |
| 28 | 卷扬机 | 台班 | 79.33 | 0.01 |  |
| 29 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 100.73 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（G-2#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 19201.55 |  | 3.33 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 2595.52 |  | 0.45 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 723.39 |  | 0.13 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 2.715 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 324.722 |  | 0.056 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 759.24 |  | 0.13 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 1719.88 |  | 0.3 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 626.31 |  | 0.11 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 979.46 |  | 0.17 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 18727.32 |  | 3.25 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 40831.07 |  | 7.09 |  |
| 12 | 复合木模板 | m2 |  | 4677.48 |  | 0.81 |  |
| 13 | 配电箱（柜） | 台 |  | 121 |  | 0.02 |  |
| 14 | 照明灯具 | 个 |  | 1107 |  | 0.19 |  |
| 15 | 开关插座 | 个 |  | 1952 |  | 0.34 |  |
| 16 | 桥架 | m |  | 755.53 |  | 0.13 |  |
| 17 | 电线、电缆 |  | m |  | 65503.73 | 11.38 |  |
| 18 | 给排水金属管 |  | m |  | 166.91 | 0.03 |  |
| 19 | 给排水塑料管 |  | m |  | 10224.99 | 1.78 |  |
| 20 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 324 | 0.06 |  |
| 21 | 消火栓 |  | 套 |  | 19 | 0.00 |  |
| 22 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 52.46 | 0.01 |  |
| 23 | 静力压桩机 |  | 台班 |  | 11.01 | 0.00 |  |
| 24 | 履带式起重机 |  | 台班 |  | 6.53 | 0.00 |  |
| 25 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 124.61 | 0.02 |  |
| 26 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 26.23 | 0.00 |  |
| 27 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 153.84 | 0.03 |  |
| 28 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 79.33 | 0.01 |  |
| 29 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 100.73 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（G-3#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 28748.41 |  | 3.58 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 4031.83 |  | 0.5 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 1072.11 |  | 0.13 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 3.557 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 500.527 |  | 0.062 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 1105.82 |  | 0.14 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 2282.8 |  | 0.28 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 975.42 |  | 0.12 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 3621.88 |  | 0.45 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 21980.29 |  | 2.74 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 55625.25 |  | 6.94 |  |
| 12 | 复合木模板 | m2 |  | 6815.09 |  | 0.85 |  |
| 13 | 配电箱（柜） | 台 |  | 167 |  | 0.02 |  |
| 14 | 照明灯具 | 个 |  | 1482 |  | 0.18 |  |
| 15 | 开关插座 | 个 |  | 2656 |  | 0.33 |  |
| 16 | 桥架 | m |  | 975.64 |  | 0.12 |  |
| 17 | 电线、电缆 |  | m |  | 91034.64 | 11.35 |  |
| 18 | 给排水金属管 |  | m |  | 302.25 | 0.06 |  |
| 19 | 给排水塑料管 |  | m |  | 12674.22 | 1.58 |  |
| 20 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 432 | 0.05 |  |
| 21 | 消火栓 |  | 套 |  | 31 | 0.00 |  |
| 22 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 94.89 | 0.01 |  |
| 23 | 静力压桩机 |  | 台班 |  | 17.95 | 0.00 |  |
| 24 | 履带式起重机 |  | 台班 |  | 10.3 | 0.00 |  |
| 25 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 177.44 | 0.02 |  |
| 26 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 64.67 | 0.01 |  |
| 27 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 199.8 | 0.02 |  |
| 28 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 121 | 0.02 |  |
| 29 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 151.04 | 0.02 |  |