安庆市2026年第一期保障性住房典型工程造价指标

编制说明

一、工程概况

本建设项目位于安庆市城区，总建筑面积146826.94㎡，包含1#~7#住宅楼、S3#、S4#商业楼、7#、8#配电房、部分地下车库（含人防）、S10#、S11#邻里中心、东大门、北大门、西大门、室外附属（含道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、亮化、智能化、安装、标志标线）等。其中地下车库（含人防）地下1层（局部2层），建筑面积为27693.19㎡；1#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；2#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；3#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；4#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；5#住宅楼地上26层，檐高为75.4m，建筑面积为14354.36㎡；6#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；7#住宅楼地上26层，檐高为75.4m，建筑面积为14354.36㎡；S3#商业楼地上2层，檐高为7.8m，建筑面积为2042.15㎡；S4#商业楼地上2层，檐高为8.1m，建筑面积为1681.5㎡；7#配电房建地上1层，檐高为4.8m，建筑面积为228㎡；8#配电房建地上1层，檐高为4.8m，建筑面积为228㎡；S10#邻里中心地上3层，S11#邻里中心地上4层，建筑面积为14169.9㎡。

二、编制说明

1.邻里中心动力照明系统：自总配电箱计算至末端点位，总配电箱前端预埋管计算至外墙1.5m处；

2.污水系统：自户外检查井（不含检查井）计算至末端点位；

3.雨水、冷凝水系统：自户外检查井（不含检查井）计算至末端点位；

4.室外给水不在本次编制范围内；

5.给水以入户墙皮开始计算，户内全部按图计算，其余不在本次编制范围内；

6.强电从电表箱开始计算（不含电表箱），动力配电箱从每栋楼总配电箱开始计算，从配电房至各单体的电缆不在本次编制范围内；

本期技术支持：安徽和正工程咨询有限公司

附件1

# 建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 |  |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  | 安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目（一期）（一标段） |  |
| 2 | 项目所在地 |  |  | 安庆经开区高铁新区 |  |
| 3 | 资金来源 |  |  | 国有资金 |  |
| 4 | 造价类型 |  |  | 最高投标限价 |  |
| 5 | 计价方式 |  |  | 清单计价 |  |
| 6 | 建造方式 |  |  | 现浇建筑 |  |
| 7 | 价格信息采用时间 |  |  | 2025年9月 |  |
| 二 | 面积信息及数据参数 |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地面积（ m2 ） |  |  | 25735.11 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（ m2 ） |  | 146826.94 |  |
|  |  | 其中 | 地上建筑面积（ m2 ） | 119133.75 |  |
|  |  |  | 地下建筑面积（ m2 ） | 27693.19 |  |
| 3 | 计容总建筑面积（ m2 ） |  |  | 146826.94 |  |
| 4 | 总容积率 |  |  | ＜2.5 |  |
| 5 | 建筑密度（%） |  |  | ≤22% |  |
| 6 | 绿化率（%） |  |  | ≥ 35% |  |
| 7 | 总住宅户数（户） |  |  | 728 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数（个） |  | 910 |  |
|  |  | 其中 | 地上车位数（个） | 82 |  |
|  |  |  | 地下车位数（个） | 828 |  |
|  |  |  | 充电桩（个） | 270 |  |

| 三 | 建设项目范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 单体栋数 | 建筑面积（ m2 ） | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 住宅 | 7 | 100669.27 |  |
| 2 | 地下室工程 | 1 | 27693.19 |  |
| 3 | 配套商业用房 | 2 | 3723.65 |  |
| 4 | 门卫/值班室 | / | / |  |
| 5 | 配电房 | 2 | 456 |  |
| 6 | 垃圾站 | / | / |  |
| 7 | 幼儿园/小学 | / | / |  |
| 8 | 其他配套建筑工程 | 1 | 14169.9 |  |

# 附件2

# 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 1#~7#楼 |  |
| 2 | 建筑面积（ m2 ） |  | 100699.27 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 100699.27 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | / |  |
| 3 | 建筑占地面积（ m2 ） |  | 4096.96 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 728 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（ m ） |  | 75.6 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 26 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 26 |  |
|  |  | 地下层数 | / |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☑ 6度 □ 7度 □ 8度 □ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | □ 特级 □ 一级 □ 二级 □ 三级 ☑ 四级 □ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | □ 框架结构 □ 剪力墙结构 ☑ 框架剪力墙 □ 其他 ( ) | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | ☑ 现浇建筑 □ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☑ 一星 □ 二星 □ 三星 | 单项选择 |

# 单项工程特征描述表（地下室工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 单项工程名称 | 地下室工程 |  |
| 2 | 地下建筑面积（ m2 ） | 27693.19 | 保留小数点后两位小数 |
| 3 | 其中人防面积（ m2 ） | 8428.54 |  |
| 4 | 地下层数（层） | 1层（局部2层） | 保留整数 |
| 5 | 地下层高（ m ） | 3.90 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 机动车位数（个） | 910 |  |
| 7 | 抗震设防烈度 | □ 6度 ☑ 7度 □ 8度 □ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | □ 特级 □ 一级 □ 二级 □ 三级 ☑ 四级 □ 非抗震 |  |
| 9 | 人防等级 | 常 5 级 核 6B 级 |  |
| 10 | 结构类型 | □ 框架结构 □ 剪力墙结构 ☑ 框架剪力墙 □ 其他 ( ) | 指该工程的主要结构形式 |
| 11 | 绿建等级 | ☑ 一星 □ 二星 □ 三星 | 单项选择 |

# 单项工程特征描述表（附属配套建筑工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 邻里中心 大门 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 邻里中心、大门 |  |
| 2 | 建筑面积（ m2 ） |  | 14284.83 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 9883.67 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 4401.16 |  |
| 3 | 建筑高度（檐口 ）（ m ） |  | 16.35 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 4 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 4 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |

# 单项工程特征描述表（室外附属工程）

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 总建筑面积（ m2 ） | 146826.94 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积（ m2 ） | 36832.13 |  |
| 3 | 室外工程范围 | ☑ 室外道路工程 ☑ 室外排水工程 ☑ 室外景观工程 ☑ 室外绿化工程 ☑ 室外安装工程 | 多项选择 |

# 单项工程特征描述表（配套商业用房）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | S3商业、S4商业 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | S3商业、S4商业 |  |
| 2 | 建筑面积（ m2 ） |  | 3723.65 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 3723.65 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | / |  |
| 3 | 建筑高度（檐口 ）（ m ） |  | 9.2 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 2 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 2 |  |
|  |  | 地下层数 | 0 |  |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 工程造价 （万元） | 建筑面积 （m2） | 单位造价指标（元/m2） | 造价占比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室 | 13037.79 | 27693.19 | 4707.94 | 29.61% |
| 2 | 主楼（1#~7#楼） | 22838.97 | 100669.27 | 2268.71 | 51.86% |
| 3 | 配套商业用房 | 95178.75 | 3723.65 | 2556.09 | 2.161% |
| 4 | 配电房 | 115.69 | 456 | 2537.06 | 0.263% |
| 5 | 室外附属工程 | 1845.408 |  | 125.69 | 4.19% |
| 6 | 附属配套建筑工程 （邻里中心、大门） | 5248.82 | 14284.83 | 3674.40 | 11.92% |
|  | 合计 | 44038.468 | 146826.94 | 2999.35 | 100% |

注 ：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造

# 附件4

# 单项工程主要工料机消耗指标表（1~7#楼）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指 标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 315759.82 | 3.14 | 建筑面积：100669.27m2 |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 38190.48 | 0.38 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 12914.67 | 0.13 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 5050.492 | 0.05 |  |
| 5 | 型钢 | t | 20.4 | 0.00 |  |
| 6 | 蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 7236.47 | 0.072 |  |
| 7 | 煤矸石空心砖 240×200×115 | m3 | 1875.02 | 0.019 |  |
| 8 | 门 | m2 | 11191.74 | 0.11 |  |
| 9 | 窗 | m2 | 22108.8 | 0.22 |  |
| 10 | 防水卷材 | m2 | 11180.75 | 0.11 |  |
| 11 | 防水涂料 | kg | 848882.99 | 8.43 |  |
| 12 | 油漆、涂料 | kg | 17913.49 | 0.18 |  |
| 13 | 地砖、内墙面砖块料面层 | m2 | 13810.91 | 0.14 |  |
| 14 | 石材 | m2 | / | / |  |

| 15 | 复合木模板 | m2 | 81985.18 | 0.81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 配电箱（柜） | 台 | 798 | 0.01 |  |
| 17 | 照明灯具 | 个 | 14277 | 0.14 |  |
| 18 | 开关插座 | 个 | 59813 | 0.59 |  |
| 19 | 桥架 | m | 3126.08 | 0.03 |  |
| 20 | 电线、电缆 | m | 105401.4 | 1.05 |  |
| 21 | 给排水铸铁管 | m | 636.19 | 0.01 |  |
| 22 | 给排水塑料管 | m | 78720.61 | 0.78 |  |
| 23 | 消火栓 | 套 | 791 | 0.01 |  |
| 24 | 自卸汽车 | 台班 | 804.94 | 0.01 |  |
| 25 | 塔式起重机 | 台班 | 2311.37 | 0.02 |  |
| 26 | 汽车式起重机 | 台班 | 355.61 | 0.004 |  |
| 27 | 施工电梯 | 台班 | 2843.91 | 0.03 |  |
| 28 | 卷扬机 | 台班 | 1414.69 | 0.01 |  |
| 29 | 清水泵 | 台班 | 1585.1 | 0.02 |  |

# 单项工程主要工料机消耗指标表（地下室）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指 标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 92317.73 | 3.334 | 建筑面积：27693.19m2 |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 39632.16 | 1.431 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 3386.35 | 0.122 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 2787.51 | 0.101 |  |
| 5 | 型钢 | t | 4652.59 | 0.168 |  |
| 6 | 煤矸石空心砖 240×200×115 | m3 | 842.46 | 0.030 |  |
| 7 | 门 | m2 | 1025.78 | 0.037 |  |
| 8 | 窗 | m2 | 84.99 | 0.003 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 | 68482.74 | 2.473 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg | 169505.13 | 6.121 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg | 15487.75 | 0.559 |  |
| 12 | 地砖、内墙面砖块料面层 | m2 | 3328.55 | 0.120 |  |

| 13 | 复合木模板 | m2 | 15732.46 | 0.568 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 配电箱（柜） | 台 | 115 | 0.004 |  |
| 15 | 照明灯具 | 个 | 1962 | 0.071 |  |
| 16 | 开关插座 | 个 | 51 | 0.002 |  |
| 17 | 桥架 | m | 2668.11 | 0.096 |  |
| 18 | 电线、电缆 | m | 21729.24 | 0.785 |  |
| 19 | 给排水金属管 | m | 414.01 | 0.015 |  |
| 20 | 给排水复合管 | m | 447.57 | 0.016 |  |
| 21 | 给排水塑料管 | m | 696.6 | 0.025 |  |
| 22 | 消火栓 | 套 | 37 | 0.001 |  |
| 23 | 风管 | m2 | 3221.36 | 0.116 |  |
| 24 | 自卸汽车 | 台班 | 2554.87 | 0.092 |  |
| 25 | 载重汽车 | 台班 | 354.5 | 0.013 |  |
| 26 | 挖掘机 | 台班 | 1278.28 | 0.046 |  |
| 27 | 塔式起重机 | 台班 | 1003.85 | 0.036 |  |
| 28 | 汽车式起重机 | 台班 | 388.07 | 0.014 |  |
| 29 | 卷扬机 | 台班 | 685.98 | 0.025 |  |

# 单项工程主要工料机消耗指标表（配套商业用房）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指 标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 13242.75 | 3.556 | 建筑面积：3723.65m2 |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 1933.77 | 0.519 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 700.93 | 0.188 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 247.25 | 0.066 |  |
| 5 | 型钢 | t | 0.39 | 0.000 |  |
| 6 | 蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 868.55 | 0.233 |  |
| 7 | 煤矸石空心砖 240×200×115 | m3 | 148.59 | 0.040 |  |
| 8 | 门 | m2 | 310.08 | 0.083 |  |
| 9 | 窗 | m2 | 774.9 | 0.208 |  |
| 10 | 防水卷材 | m2 | 4815.43 | 1.293 |  |
| 11 | 防水涂料 | kg | 14189.36 | 3.811 |  |
| 12 | 油漆、涂料 | kg | 1463.1 | 0.393 |  |
| 13 | 地砖、内墙面砖块料面层 | m2 | / | / |  |
| 14 | 石材 | m2 | / | / |  |

| 15 | 复合木模板 | m2 | 2545.45 | 0.684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 新型模板 | kg | / | / | 装配式 |
| 17 | 配电箱（柜） | 台 | 26 | 0.007 |  |
| 18 | 照明灯具 | 个 | 314 | 0.084 |  |
| 19 | 开关插座 | 个 | 29 | 0.008 |  |
| 20 | 桥架 | m | / | / |  |
| 21 | 电线、电缆 | m | 3289.03 | 0.883 |  |
| 22 | 给排水塑料管 | m | 345.46 | 0.093 |  |
| 23 | 消火栓 | 套 | 40 | 0.011 |  |
| 24 | 载重汽车 | 台班 | 28.47 | 0.008 |  |
| 25 | 塔式起重机 | 台班 | 82.74 | 0.022 |  |
| 26 | 汽车式起重机 | 台班 | 12.65 | 0.003 |  |
| 27 | 卷扬机 | 台班 | 168.51 | 0.045 |  |

# 单项工程主要工料机消耗指标表（附属配套建筑工程）（邻里中心、大门）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指 标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 51754.26 | 3.623 | 建筑面积：14284.83m2 |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 8704.87 | 0.609 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 1824.95 | 0.128 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 535.96 | 0.038 |  |
| 5 | 型钢 | t | 4.51 | 0.000 |  |
| 6 | 蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 1189.94 | 0.083 |  |
| 7 | 煤矸石空心砖 240×200×115 | m3 | 444.99 | 0.031 |  |
| 8 | 门 | m2 | 843.58 | 0.059 |  |
| 9 | 窗 | m2 | 1913.73 | 0.134 |  |
| 10 | 防水卷材 | m2 | 19125.95 | 1.339 |  |
| 11 | 防水涂料 | kg | 60598.86 | 4.242 |  |
| 12 | 油漆、涂料 | kg | 8172.24 | 0.572 |  |
| 13 | 地砖、内墙面砖块料面层 | m2 | 11630.69 | 0.814 |  |

| 14 | 复合木模板 | m2 | 8215.38 | 0.575 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 配电箱（柜） | 台 | 5 | 0.000 |  |
| 16 | 照明灯具 | 个 | 1590 | 0.111 |  |
| 17 | 开关插座 | 个 | 426 | 0.030 |  |
| 18 | 桥架 | m | 5524.89 | 0.387 |  |
| 19 | 电线、电缆 | m | 27937.06 | 1.956 |  |
| 20 | 给排水金属管 | m | 311.83 | 0.022 |  |
| 21 | 给排水复合管 | m | 43.86 | 0.003 |  |
| 22 | 给排水铸铁管 | m | 52.3 | 0.004 |  |
| 23 | 给排水塑料管 | m | 85.02 | 0.006 |  |
| 24 | 卫生洁具 | 套 | 90 | 0.006 |  |
| 25 | 消火栓 | 套 | 58 | 0.004 |  |
| 26 | 风管 | m2 | 1710.58 | 0.120 |  |
| 27 | 自卸汽车 | 台班 | 1292.28 | 0.090 |  |
| 28 | 载重汽车 | 台班 | 129.06 | 0.009 |  |
| 29 | 挖掘机 | 台班 | 382.21 | 0.027 |  |
| 30 | 塔式起重机 | 台班 | 377.38 | 0.026 |  |
| 31 | 汽车式起重机 | 台班 | 71.71 | 0.005 |  |
| 32 | 施工电梯 | 台班 | / | / |  |
| 33 | 卷扬机 | 台班 | 475.14 | 0.033 |  |
| 34 | 清水泵 | 台班 | 165 | 0.012 |  |

# 单项工程主要工料机消耗指标表（室外附属工程）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量 指标（单位 /m2 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外道路工程 |  |  |  | 占地面积36832.13m2 |
| 1.1 | 综合用工 | 工日 | 3190.71 | 0.087 |  |
| 1.2 | 混凝土 | m3 | 3549.62 | 0.096 |  |
| 1.3 | 沥青混凝土 | m3 | 1700.92 | 0.046 |  |
| 1.4 | 水泥稳定碎石 | m3 | 2145.71 | 0.058 |  |
| 1.5 | 人行道面砖 | m2 | 2610.58 | 0.071 |  |
| 1.6 | 侧石 | m | 1812.09 | 0.049 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合用工 | 工日 | 13125.99 | 0.356 |  |
| 2.2 | 塑料管 | m | 16455.86 | 0.447 |  |
| 2.3 | 钢筋混凝土管 | m | 1077.27 | 0.029 |  |
| 2.4 | 井盖 | 套 | 1399 | 0.038 |  |
| 3 | 室外绿化工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合工日 | 工日 | 4690.368 | 0.127 |  |
| 3.2 | 种植土 | m3 | 4904.71 | 0.133 |  |
| 3.3 | 乔木 | 株 | 964 | 0.026 |  |
| 3.4 | 灌木 | 株 | 987 | 0.027 |  |
| 3.5 | 棕榈类 | 株 | / | / |  |
| 3.6 | 竹类 | 株 | / | / |  |

| 3.7 | 色带 | m2 | 4108.8 | 0.112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | 花卉 | m2 | / | / |  |
| 3.9 | 水生植物 | 株/m2 | / | / |  |
| 3.1 | 草皮 | m2 | 13283.6 | 0.361 |  |
| 4 | 室外景观工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 综合工日 | 工日 | 7284.15 | 0.198 |  |
| 4.2 | 植草砖 | m2 | 11769.1 | 0.320 |  |
| 4.3 | 水泥面砖 | m2 | / | / |  |
| 4.4 | 塑胶面层 | m2 | / | / |  |
| 4.5 | 石材 | m2 | 205.67 | 0.006 |  |
| 4.6 | 混凝土 | m3 | 5873.43 | 0.159 |  |
| 4.7 | 成品桌椅 | 个 | / | / |  |
| 4.8 | 雕塑 | 座 | / | / |  |
| 5 | 室外安装工程 |  |  |  |  |
| 5.1 | 综合工日 | 工日 | 3582.98 | 0.097 |  |
| 5.2 | 主要设备 | 台/套 | 35 | 0.001 |  |
| 5.3 | 灯具 | 套 | 212 | 0.006 | 路灯、景观灯、喷泉灯 |
| 5.4 | 线缆 | m | 84371.23 | 2.291 |  |
| 5.5 | 管道 | m | 5642.97 | 0.153 |  |
| 5.6 | 阀门 | 个 | 157 | 0.004 |  |
| 5.7 | 调压器 | 组 | / | / |  |