安庆市2026年第二期保障性住房典型工程造价指标

## 编制说明

一、本职工之家建设项目位于安庆市区，总建筑面积22888.77㎡，包含1#机械停车楼、2#职工公寓、3#职工公寓、4#职工公寓、配电房、门房、围墙、室外附属等。其中1#机械停车楼地上7层，地下1层，檐高为19.9m，建筑面积为3781.97㎡；2#职工公寓地上7层，檐高22.4m，建筑面积为4419.16㎡；3#职工公寓地上11层，檐高35.2m，建筑面积为6947.66㎡；4#职工公寓地上12层，檐高38.4m，建筑面积为7525.26㎡；配电房地上1层，檐高4.8m，建筑面积为193.6㎡；门房地上1层，檐高3.6m，建筑面积为21.12㎡。

二、基础配套设施建设内容包括：道路、排水、景观、围墙、绿化、智能化、室外安装。

三、因“2#、3#、4#职工公寓”结构类型、工程内容相同，故选取“2#职工公寓”进行指标分析。

- 本期技术支持：安徽宜信项目管理有限公司

附件1

## 建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  |  | 安庆市区某职工之家建设项目 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |  |  | （安徽 ）省（ 安庆）市（经开）区（县） |  |
| 3 | 资金来源 |  |  |  | 国有资金 非国有资金 |  |
| 4 | 造价类型 |  |  |  | 概算价 最高投标限价 合同价 结算价 |  |
| 5 | 计价方式 |  |  |  | 清单计价 定额计价 其他 |  |
| 6 | 建造方式 |  |  |  | 现浇建筑 装配式建筑 |  |
| 7 | 价格信息采用时间 |  |  |  | 2026年 5 月 |  |
| 二 | 面积信息及数据参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地面积（m2） |  |  |  | 11027.5 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（m2） |  |  | 22888.77 |  |
|  |  | 其中 | 地上建筑面积（m2） |  | 22658.00 |  |
|  |  |  | 地下建筑面积（m2） |  | 230.77 |  |
| 3 | 计容总建筑面积（m2） |  |  |  | 22191.49 |  |
| 4 | 总容积率 |  |  |  | 2.01 |  |
| 5 | 建筑密度（%） |  |  |  | 21.64 |  |
| 6 | 绿化率（%） |  |  |  | 35.25 |  |
| 7 | 总公寓户数（户） |  |  |  | 357 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数（个） |  |  | 187 |  |
|  |  | 其中 | 地上车位数（个） |  | 187 |  |
|  |  |  | 地下车位数（个） |  | 0 |  |
|  |  |  | 充电桩（个） |  | 0 |  |
| 三 | 建设项目范围 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 单体栋数 | 建筑面积（m2） | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 公寓 |  |  | 3 | 18892.08 |  |
| 2 | 机械停车楼 |  |  | 1 | 3781.97 |  |
| 3 | 门房 |  |  | 1 | 21.12 |  |
| 4 | 配电房 |  |  | 1 | 193.6 |  |
| 5 | 其他配套工程 |  |  |  |  |  |

附件2

## 单项工程特征描述表（职工公寓单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 2#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 4419.16 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 4419.16 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 613.78 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 83 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 22.4 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 7 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 7 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（1#机械停车楼）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 1#机械停车楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 3781.97 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 3551.2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 230.77 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 613.78 |  |
| 4 | 停车位 |  | 132 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 19.9 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 7 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 7 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（门房）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 门卫/值班室 配电房 垃圾站 幼儿园/小学 配套商业用房 其他配套工程 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 门房 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 21.12 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 21.12 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 3.6 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 1 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 1 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |

## 单项工程特征描述表（配电房）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 门卫/值班室 配电房 垃圾站 幼儿园/小学 配套商业用房 其他配套工程 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 配电房 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 193.6 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 193.6 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 4.8 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 1 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 1 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |

## 单项工程特征描述表（室外总体工程）

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 总建筑面积（m2） | 22888.77 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积（m2） | 11027.5 |  |
| 3 | 室外工程范围 | 室外道路工程 室外排水工程 室外景观工程 室外绿化工程 室外安装工程 | 多项选择 |

附件3：

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 （万元） | 建筑面积 （m2） | 单位造价指标 （元/m2） | 造价占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#机械停车楼 | 1065.43 | 3781.97 | 2817.13 | 16.89 |
| 2 | 2#职工公寓 | 989.95 | 4419.16 | 2240.13 | 15.69 |
| 3 | 3#职工公寓 | 1501.63 | 6947.66 | 2161.35 | 23.80 |
| 4 | 4#职工公寓 | 1643.04 | 7525.26 | 2183.37 | 26.05 |
| 5 | 配电房 | 72.50 | 193.6 | 3744.83 | 1.15 |
| 6 | 门房 | 13.54 | 21.12 | 6410.98 | 0.21 |
| 7 | 室外附属工程 | 756.32 | 22888.77 | 330.43 | 11.99 |
| 8 | 围墙工程 | 31.78 | 22888.77 | 13.88 | 0.50 |
| 9 | 基坑支护 | 36.79 | 22888.77 | 16.27 | 0.58 |
| 10 | 抗震支架工程 | 9.73 | 22888.77 | 4.25 | 0.15 |
| 11 | 智能化工程 | 187.58 | 22888.77 | 81.95 | 2.97 |
| 合计 |  | 6308.29 | 22888.77 | 2756.06 | 100 |

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

附件4

## 2#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 13664.56 | 3.09 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 1786.65 | 0.40 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 426.37 | 0.10 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 244.78 | 0.06 |  |
| 5 | 烧结页岩砖 | 百块 | 1314.88 | 0.30 |  |
| 6 | 门 | m2 | 608.93 | 0.14 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 575.17 | 0.13 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 1516.57 | 0.34 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 39410.43 | 8.92 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 16217.07 | 3.67 |  |
| 11 | 块料面层 | m2 | 5165.80 | 1.17 |  |
| 12 | 石材 | m2 | 26.52 | 0.01 |  |
| 13 | 复合木模板 | m2 | 3237.59 | 0.73 |  |
| 14 | 配电箱（柜） | 台 | 113 | 0.03 |  |
| 15 | 照明灯具 | 个 | 667 | 0.15 |  |
| 16 | 开关插座 | 个 | 987 | 0.22 |  |
| 17 | 电线、电缆 | m | 28013.99 | 6.34 |  |
| 18 | 给排水塑料管 | m | 5166.98 | 1.17 |  |
| 19 | 消火栓 | 套 | 29 | 0.006 |  |
| 20 | 载重汽车 | 台班 | 46.07 | 0.01 |  |
| 21 | 塔式起重机 | 台班 | 92.42 | 0.02 |  |
| 22 | 汽车式起重机 | 台班 | 40.89 | 0.01 |  |
| 23 | 施工电梯 | 台班 | 113.63 | 0.03 |  |
| 24 | 卷扬机 | 台班 | 49.03 | 0.01 |  |

## 1#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 8000.08 | 2.12 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 1812.01 | 0.48 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 229.27 | 0.06 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 219.78 | 0.06 |  |
| 5 | 烧结页岩砖 | 百块 | 389.96 | 0.10 |  |
| 6 | 门 | m2 | 25.28 | 0.01 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 14.24 | 0.004 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 2579.89 | 0.68 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 22425.47 | 5.93 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 23929.95 | 6.33 |  |
| 11 | 复合木模板 | m2 | 1715.14 | 0.45 |  |
| 12 | 配电箱（柜） | 台 | 14 | 0.004 |  |
| 13 | 照明灯具 | 个 | 93 | 0.02 |  |
| 14 | 开关插座 | 个 | 35 | 0.009 |  |
| 15 | 电线、电缆 | m | 4207.27 | 1.11 |  |
| 16 | 给排水塑料管 | m | 418.44 | 0.11 |  |
| 17 | 消火栓 | 套 | 28 | 0.007 |  |
| 18 | 载重汽车 | 台班 | 17.75 | 0.005 |  |
| 19 | 塔式起重机 | 台班 | 80.66 | 0.02 |  |
| 20 | 汽车式起重机 | 台班 | 8.06 | 0.002 |  |
| 21 | 施工电梯 | 台班 | 89.14 | 0.02 |  |
| 22 | 卷扬机 | 台班 | 45.24 | 0.01 |  |

## 配电房单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 992.34 | 5.13 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 173.56 | 0.90 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 | 28.11 | 0.15 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 28.17 | 0.15 |  |
| 5 | 烧结页岩砖 | 百块 | 56.85 | 0.29 |  |
| 6 | 门 | m2 | 11.16 | 0.06 |  |
| 7 | 窗 | m2 | 26.42 | 0.14 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 | 459.00 | 2.37 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg | 2320.40 | 11.99 |  |
| 10 | 油漆、涂料 | kg | 1509.67 | 7.80 |  |
| 11 | 复合木模板 | m2 | 395.45 | 2.04 |  |
| 12 | 配电箱（柜） | 台 | 1 | 0.005 |  |
| 13 | 照明灯具 | 个 | 34 | 0.18 |  |
| 14 | 开关插座 | 个 | 12 | 0.06 |  |
| 15 | 电线、电缆 | m | 1396.41 | 7.21 |  |
| 16 | 给排水塑料管 | m | 23 | 0.12 |  |
| 17 | 载重汽车 | 台班 | 2.63 | 0.01 |  |
| 18 | 塔式起重机 | 台班 | 4.30 | 0.02 |  |
| 19 | 汽车式起重机 | 台班 | 1.14 | 0.01 |  |
| 20 | 卷扬机 | 台班 | 11.34 | 0.06 |  |

## 室外工程主要工料机消耗指标表

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外道路、铺装工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 综合用工 | 工日 | 1845.85 | 0.08 | 按建筑总面积折算 |
| 1.2 | 混凝土 | m³ | 746.13 | 0.03 |  |
| 1.3 | 沥青混凝土 | m³ | 284.76 | 0.01 |  |
| 1.4 | 级配碎石混合料 | m³ | 1802.85 | 0.08 |  |
| 1.5 | 荷兰砖、透水砖 | m2 | 1689.25 | 0.07 |  |
| 1.6 | 嵌草砖 | m2 | 760.24 | 0.03 |  |
| 1.7 | 侧石 | m | 2236.68 | 0.1 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合用工 | 工日 | 904.38 | 0.04 | 按建筑总面积折算 |
| 2.2 | 有机增强增韧合金管 | m | 1018.37 | 0.04 |  |
| 2.3 | 钢筋混凝土承插管 | m | 87.64 | 0.004 |  |
| 2.4 | 井盖 | 套 | 113 | 0.005 |  |
| 3 | 室外绿化工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合工日 | 工日 | 422.95 | 0.02 | 按建筑总面积折算 |
| 3.2 | 种植土 | m³ | 1033.69 | 0.05 |  |
| 3.3 | 乔木 | 株 | 13 | 0.001 |  |
| 3.4 | 灌木 | 株 | 54 | 0.002 | 按建筑总面积折算 |
| 3.5 | 色带 | m2 | 752 | 0.03 |  |
| 3.6 | 草皮 | m2 | 2641.07 | 0.12 |  |
| 4 | 室外安装工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 综合工日 | 工日 | 2225.29 | 0.09 | 按建筑总面积折算 |
| 4.2 | 灯具 | 套 | 21 | 0.0009 |  |
| 4.3 | 线缆 | m | 13182.28 | 0.58 |  |
| 4.4 | 管道 | m | 9120.43 | 0.40 |  |
| 4.5 | 阀门 | 个 | 66 | 0.003 |  |
| 4.6 | 配电箱 | 个 | 5 | 0.0002 |  |